| No. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения | Соответствие/ несоответствие |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г., не менее | 51/220 |  |  |  |
| 1.2 | Количество диапазонов взвешивания, не менее | 2 |  |  |  |
| 1.3 | Дискретность первого диапазона (d), г, не хуже | 0,00001/0,0001 |  |  |  |
| 1.4 | Линейность/нелинейность, ±г, не хуже | 0,00003/0,0002 |  |  |  |
| 1.5 | Среднеквадратичное отклонение (СКО), г | 0,00002/0,0001 |  |  |  |
| 1.3 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,001 |  |  |  |
| 1.4 | Размер весовой платформы (диаметр), мм, не более | 90 |  |  |  |
| 1.5 | Габаритные размеры весов (Ш х Г х В), мм, не более | 445 х 320 х 220 |  |  |  |
| 1.6 | Масса весов, не более, кг | 8,5 |  |  |  |
| 1.7 | Гарантия на весы, мес, не менее | 60 |  |  |  |
| 1.8 | Копия сертификата об утверждении типа средств измерений | 1 шт |  |  |  |
| 1.9 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт |  |  |  |
| 1.10 | Копия описание типа средств измерений | 1 шт |  |  |  |
| 1.11 | Копия методика поверки | 1 шт |  |  |  |
| 1.12 | Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011, подтверждённый сертификатом об утверждении средств измерений | I специальный |  |  |  |
| 1.13 | Сеть авторизированных сервисных центров компании-производителя в РФ | Наличие |  |  |  |
| 2 | Основные компоненты системы |  |  |  |  |
| 2.1 | Жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |  |  |
| 2.2 | Время отклика весов, с, не более | 8/3,5 |  |  |  |
| 2.3 | Функция выбора различных единиц измерения, не менее 13-ти в том числе грамм, карат. | Наличие |  |  |  |
| 2.4 | Функция процентного взвешивания | Наличие |  |  |  |
| 2.5 | Функция автоматического непрерывного повышения точности счёта в режиме счёта предметов | Наличие |  |  | Уникально |
| 2.6 | Модуль подключения дополнительных устройств для измерения плотности | Наличие |  |  |  |
| 2.7 | Устройство в комплекте, позволяющее взвешивать магнитные материалы | Наличие |  |  |  |
| 2.8 | Соответствие международным нормам организации работ в лаборатории GLP, GMP, ISO | Соответствуют |  |  |  |
| 2.9 | Защита панели управления от влаги и пыли | Наличие |  |  |  |
| 2.10 | Калибровка при помощи внутренней калибровочной массы | Наличие |  |  |  |
| 2.11 | Встроенная функция отслеживания параметров внешней среды и автоматическая самокалибровка весов при их изменении | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.12 | Система самодиагностики прибора с выводом данных на индикатор и возможность передачи на ПК | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.13 | Возможность передачи данных на ПК в режиме реального времени для их сохранения и анализа | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.14 | Возможность управления всеми функциями весов, подключённых к ПК, с использованием входящего в комплект поставки программного обеспечения | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.15 | Вывод результатов взвешивания на ПК в графическом формате в реальном времени | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.16 | Подсчёт и вывод на дисплей ПК статических данных, включая минимальное/максимальное значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.17 | Автоматический переход в рабочий режим при подключении к сети питания | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.18 | Память результатов измерения, записываемых в память прибора, не менее 200 | Наличие |  |  |  |
| 2.19 | Динамическое перераспределение памяти прибора в зависимости от типа данных | Наличие |  |  |  |
| 2.20 | Автоматическая настройка чувствительности при циркуляции воздуха и/или вибрации | Наличие |  |  |  |
| 2.21 | Встроенные часы и календарь | Наличие |  |  |  |
| 3 | Комплектность |  |  |  |  |
| 3.1 | Адаптер для подключения к сети переменного тока 220В/50Гц | Наличие |  |  |  |
| 3.2 | Возможность работы от аккумуляторных батарей | Опция |  |  |  |
| 3.3 | Подключение модуля для связи с компьютером через RS-232C интерфейс | Наличие |  |  |  |
| 3.4 | Возможность подключения модуля для связи с компьютером через Ethernet интерфейс | Опция |  |  |  |
| 3.5 | Возможность подключения модуля для связи с компьютером через USB интерфейс | Опция |  |  |  |
| 3.6 | Возможность использования блока дистанционного управления | Опция |  |  |  |
| 3.7 | Возможность подключения к матричному принтеру | Опция |  |  |  |
| 3.8 | Возможность использования комплекта для определения плотности | Опция |  |  |  |
| 3.9 | Возможность использования устройства для снятия статического заряда | Опция |  |  |  |
| 3.10 | Антистатический ветрозащитный кожух с тонким слоем металлического напыления | Наличие |  |  | Частично уникально | 3.10 | Антистатический ветрозащитный кожух с тонким слоем металлического напыления | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 3.11 | Пинцет для работы с калибровочными гирями | Наличие |  |  |  | 3.13 | Пинцет для работы с калибровочными гирями | Наличие |  |  |  |