| No. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения | Соответствие/ несоответствие |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г, не менее | 300 |  |  |  |
| 1.2 | Дискретность (d), г, не хуже | 0,0001 |  |  |  |
| 1.3 | Линейность/нелинейность, ±г, не хуже | 0,0003 |  |  |  |
| 1.4 | Среднеквадратичное отклонение (СКО), г | 0,0002 |  |  |  |
| 1.5 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г, не более | 0,01 |  |  |  |
| 1.6 | Размер весовой платформы, мм, не менее | 90 |  |  |  |
| 1.7 | Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 | I специальный |  |  |  |
| 1.8 | Габаритные размеры весов (Ш х Г х В), мм, не более | 260 х 470 х 326 |  |  |  |
| 1.9 | Масса весов, не более, кг | 10 |  |  |  |
| 1.10 | Гарантия на весы, месяцев, не менее | 36 |  |  |  |
| 1.11 | Копия сертификата об утверждении типа средств измерений | 1 шт |  |  |  |
| 1.12 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт |  |  |  |
| 1.13 | Копия описание типа средств измерений | 1 шт |  |  |  |
| 1.14 | Копия методика поверки | 1 шт |  |  |  |
| 1.15 | Сеть авторизированных сервисных центров компании-производителя в РФ | Наличие |  |  |  |
| 2 | Основные компоненты системы |  |  |  |  |
| 2.1 | Жидкокристаллический инверсионный дисплей | Наличие |  |  |  |
| 2.2 | Время отклика весов, с, не более | 3,5 |  |  |  |
| 2.3 | Функция выбора различных единиц измерения, не менее 13 единиц, в том числе грамм и карат | Наличие |  |  |  |
| 2.4 | Функция процентного взвешивания | Наличие |  |  |  |
| 2.5 | Счетный режим счёта предметов | Наличие |  |  |  |
| 2.6 | Функция автоматического повышения точности подсчёта образцов в режиме счёта предметов на основе алгоритма непрерывного уточнения средней массы образцов | Наличие |  |  | Уникально |
| 2.7 | Модуль подключения дополнительных устройств для измерения объёма дозаторов | Наличие |  |  |  |
| 2.8 | Устройство в комплекте, позволяющее взвешивать магнитные материалы | Наличие |  |  |  |
| 2.9 | Соответствие международным нормам организации работ в лаборатории GLP, GMP, ISO | Соответствуют |  |  |  |
| 2.10 | Полка для подготовки образцов к взвешиванию внутри ветрозащитного бокса | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.11 | Калибровка при помощи внутренней калибровочной массы | Наличие |  |  |  |
| 2.12 | Встроенная функция отслеживания параметров внешней среды и автоматическая самокалибровка весов при их изменении | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.13 | Система самодиагностики прибора с выводом данных на индикатор и возможность передачи на ПК | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.14 | Возможность передачи данных на ПК в режиме реального времени для их сохранения и анализа | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.15 | Возможность управления всеми функциями весов, подключенных к ПК, с использованием входящего в комплект поставки программного обеспечения | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.16 | Вывод результатов взвешивания на ПК в графическом формате в реальном времени | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.17 | Подсчет и вывод на дисплей ПК статистических данных, включая минимальное/максимальное значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.18 | Автоматический переход в рабочий режим при подключении к сети питания | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.19 | Количество результатов измерения, записываемых в память прибора, не менее | 200 |  |  |  |
| 2.20 | Динамическое перераспределение памяти прибора в зависимости от типа данных | Наличие |  |  |  |
| 2.21 | Динамическое перераспределение памяти прибора в зависимости от типа данных | Наличие |  |  |  |
| 2.22 | Возможность открытия камеры с двух сторон одной рукой | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.23 | Автоматическая настройка чувствительности при циркуляции воздуха и/или вибрации | Наличие |  |  |  |
| 2.24 | Встроенные часы и календарь | Наличие |  |  |  |
| 3 | Комплектность |  |  |  |  |
| 3.1 | Адаптер для подключения к сети переменного тока 220В/50Гц | Наличие |  |  |  |
| 3.2 | Возможность работы от аккумуляторных батарей | Опция |  |  |  |
| 3.3 | Подключение модуля для связи с компьютером через RS-232C интерфейс | Наличие |  |  |  |
| 3.4 | Подключение модуля для связи с компьютером через USB интерфейс | Наличие |  |  |  |
| 3.5 | Возможность использования внешнего дисплея | Опция |  |  |  |
| 3.6 | Возможность использования блока дистанционного управления | Опция |  |  |  |
| 3.7 | Возможность подключения к матричному принтеру | Опция |  |  |  |
| 3.8 | Возможность использования комплекта для определения плотности | Опция |  |  |  |
| 3.9 | Встроенный безвентиляторный ионизатор | Наличие |  |  | Уникально (Патент) |
| 3.10 | Антистатический ветрозащитный кожух с тонким слоем металлического напыления | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 3.11 | Индикация открытой дверцы с выводом сообщения на дисплей | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 3.12 | Регистратор данных взвешивания на 5000 измерений | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 3.13 | Пинцет для работы с калибровочными гирями | Наличие |  |  |  |
| 3.14 | Пинцет для работы с малыми объектами | Наличие |  |  |  |
| 3.15 | Матерчатый чехол для защиты корпуса весов от пыли | Наличие |  |  |  |
| 3.16 | Защитная плёнка на панель дисплея и клавиши управления | Наличие |  |  |  |